# Configuración Básica Router Cisco | Comando Básicos

Comandos básicos que debemos usar en la configuración inicial de un Router Cisco.

Vamos a partir de un escenario básico, el cual no tiene ninguna configuración (tanto el router, switch y PCs no tiene configurado nada).

Después de tener creado el escenario vamos a escribir los siguientes comandos

router> enable
router# configure terminal
router(config)# hostname R1 (Colocamos un nombre al router)

R1(config)#banner motd #Bienvenido# (Colocamos un cartel de bienvenida)
R1(config)#enable secret cisco (Especifica una capa de seguridad adicional la cual colocamos "cisco")

CONFIGURANDO CONTRASEÑA DE CONSOLA
R1(config)#line console 0 (ingresamos a la consola)
R1(config-line)#password cisco-consola (establecemos una contraseña para ingresar a la consola)

#### CONFIGURANDO CONTRASEÑA VTY (TELNET)

R1(config)#line vty 0 4 (crea las 5 líneas VTY, pero podría ser una sola. Ej: line vty 0) 
R1(config-line)#password cisco-vty  (contraseña para las 5 líneas en este caso) 
R1(config-line)#login (habilita la contraseña)
R1(config-line)#exit

R1(config)#Service password-encryption (encriptamos las contraseñas establecidas anteriormente)

#### CONFIGURANDO LAS INTERFACES

Estos comandos se pueden aplicar a las diferentes interfaces que estén conectadas a nuestro router.
para este ejemplo solo tenemos la interfaz F0/0, a la cual le vamos asignar una IP

R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown (encendemos o levantamos la interfaz)

para finalizar y verificar las configuraciones podemos salirnos usando el comendo exit varias veces y  volver a ingresar al modo de configuracion, nos tendra que mostrar en cartel de bienvenida, pedir la contraseña del enable secreet etc.
También podemos usar el comando R1#show run para verificar las configuracion activas del router

Para finalizar vamos a usar el comando:
R1#copy running-config startup-config (Guarda la configuración activa en la NVRAM)