NOMBRE: jose luis choqeuvillca villca FECHA:04/11/2021 MATERIA: REDES DE COMPUTADORAS II SIGLA: RED-170 DOCENTE: ING LEONARDO SANTOS R. EXAMEN FINAL PRACTICO

1.-dadas las direcciones de red  que se indican en la figura, asigne direcciones  a los interfaces    de los routers, a las pcs y servidores.

2.-configure en switch S1 con VLAN: vlan 10(ADMIN) y vlan 20 (USUARIO)

3.-configure el router  LAPAZ para intervlan (subinterfaces).

4.-configure PPP con autentificación CHAP para los routers LAPAZ  y ORURO  PAP para los routers POTOSI Y ORURO

5.-configure el túnel GRE en los routers  LAPAZ Y POTOSI.

6.-configure OSPF 30 en los routers  LAPAZ Y POTOSI declarando solos las redes que están dentro del rectángulo (recuerde no olvidar declarar la red del tunnel  que incluye OSPF)

7.-en los routers LAPAZ y POTOSI debe configurar rutas estáticas por defecto (ruta statica predeterminada) hacia el router ORURO y en el router ORURO  2 rutas estáticas recursivas hacia las subredes del router LAPAZ  y otra ruta recursiva  hacia la red del servidor web y ftp

8.-pruebe la conectividad entre las pcs y también hacia lo servidores las pcs deben poder obtener la página: www.hacker.com del servidor web  también ingresar al servidor ftp(previamente debe configurar el servidor dns para poder traducir el nombre de dominio www.hacker.com ) con la dirección del servidor web.

9.-configure la acl extendida  para que

- Solo la Sub red ADMIN  obtenga página web

- Solo la Sub red  USUARIO ingrese al servidor ftp

- El servidor WEB Y FTP deben poder hacer ping al servidor DNS