# Configuración de un túnel VPN GRE

La encapsulación de routing genérico (GRE) es un protocolo de tunneling que puede encapsular diversos protocolos de capa de red entre dos ubicaciones a través de una red pública, como Internet.

En este artículo veremos los pasos para la configuración del túnel y al final está el laboratorio resuelto en Cisco Packet Tracer

# Topología

# Tablas de direccionamiento IP

| Equipo | Interfaz | Dirección IP | Máscara de subred | Gateway |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router1 | Gi0/0 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Se0/0/0 | 200.200.200.1 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Tunnel0 | 192.168.100.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| Router3 | Gi0/0 | 192.168.20.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Se0/0/0 | 200.200.200.6 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Tunnel0 | 192.168.100.2 | 255.255.255.0 | N/A |
| Router2 | Se0/0/0 | 200.200.200.2 | 255.255.255.252 | N/A |
|  | Se0/0/1 | 200.200.200.5 | 255.255.255.252 | N/A |
| PC1 | Fa0 | 192.168.10.100 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 |
| PC2 | Fa0 | 192.168.20.100 | 255.255.255.0 | 192.168.20.1 |

# Objetivos

Parte 1: configurar los parámetros básicos de los dispositivos

Parte 2: Configurar un túnel GRE

Parte 3: Habilitar el routing por el túnel GRE

# Información básica

La encapsulación de routing genérico (GRE) es un protocolo de tunneling que puede encapsular diversos protocolos de capa de red entre dos ubicaciones a través de una red pública, como Internet.

# Parte 1: configurar los parámetros básicos de los dispositivos

- Aplique las direcciones IP a las interfaces Serial y Gigabit Ethernet según la tabla de direccionamiento y active las interfaces físicas. Todavía NO configure las interfaces Tunnel0.

- Configurar las rutas predeterminadas al Router2.

  - En Router 1 à ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.2

  - En Router 3 à ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.5

- Configurar las PC.

  - Asigne direcciones IP y gateways predeterminados a las computadoras según la tabla de direccionamiento.

- Verificar la conectividad.

  - En este momento, las PCs no pueden hacerse ping entre sí. Cada computadora debe poder hacer ping a su gateway predeterminado. Los routers pueden hacer ping a las interfaces seriales de los demás routers en la topología. De lo contrario, lleve a cabo la resolución de problemas hasta que pueda verificar la conectividad.

- Guardar la configuración en ejecución.

# Parte 2: Configurar un túnel GRE

- Configurar la interfaz de túnel GRE.

- Configure la interfaz de túnel en Router1. Utilice S0/0/0 en Router1 como interfaz de origen del túnel y 200.200.200.6 como destino del túnel en Router3.

  - Router1(config)# interface tunnel 0

  - Router1 (config-if)# ip address 168.100.1 255.255.255.0

  - Router1 (config-if)# tunnel source s0/0/0

  - Router1 (config-if)# tunnel destination 200.200.200.6

- Configure la interfaz de túnel en Router3. Utilice S0/0/0 en el Router3 como interfaz de origen del túnel y 200.200.200.1 como destino del túnel en el Router1.

- Router3(config)# interface tunnel 0

- Router3 (config-if)# ip address 168.100.2 255.255.255.0

- Router3 (config-if)# tunnel source Serial0/0/0

- Router3 (config-if)# tunnel destination 200.200.200.1

- Verificar que el túnel GRE funcione en Router1 y Router3:

Router1#sh ip int brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 192.168.10.1 YES manual up up

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/0/0 200.200.200.1 YES manual up up

Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/1/0 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/1/1 unassigned YES unset administratively down down

Tunnel0 192.168.100.1 YES manual up up

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

Router3#sh ip int brief

Interface IP-Address OK? Method Status Protocol

GigabitEthernet0/0 192.168.20.1 YES manual up up

GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/0/0 200.200.200.6 YES manual up up

Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/1/0 unassigned YES unset administratively down down

Serial0/1/1 unassigned YES unset administratively down down

Tunnel0 192.168.100.2 YES manual up up

Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

Haga ping y tracert a través del túnel entre Router1 y router3 con la dirección IP de la interfaz del túnel, como sigue:

Router1#ping 192.168.100.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/4/13 ms

Router1#traceroute 192.168.100.2

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.100.2

1 192.168.100.2 8 msec 4 msec 2 msec

Router1#

Router3#ping 192.168.100.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 2/7/16 ms

Router3#traceroute 192.168.100.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.100.1

1 192.168.100.1 8 msec 2 msec 4 msec

Router3#

# Parte 3: Habilitar el routing por el túnel GRE

- En la parte 3, configurará el routing OSPF de modo que las LAN en los routers Router1 y Router3 se puedan comunicar mediante el túnel GRE. El Router2 no participa en este proceso de routing.

- Configurar el routing OSPF para el área 0 a través del túnel.

  - Router1(config)# router ospf 1

  - Router1 (config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0

  - Router1 (config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

  - Router3(config)# router ospf 1

  - Router3 (config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0

  - Router3 (config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0

- Verificar el enrutamiento OSPF.

  - Router1#sh ip route ospf

    - O 168.20.0 [110/1001] via 192.168.100.2, 01:40:39, Tunnel0

  - Router3#sh ip route ospf

    - O 168.10.0 [110/1001] via 192.168.100.1, 01:41:25, Tunnel0

  - Verificar comunicación entre PC1 y PC2

Desde PC1

C:\>ping 192.168.20.100

Pinging 192.168.20.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=20ms TTL=126

Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=14ms TTL=126

Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 20ms, Average = 9ms

C:\>tracert 192.168.20.100

Tracing route to 192.168.20.100 over a maximum of 30 hops:

1 0 ms 0 ms 1 ms 192.168.10.1

2 4 ms 5 ms 11 ms 192.168.100.2

3 2 ms 12 ms 1 ms 192.168.20.100

Trace complete.

Desde PC2

C:\>ping 192.168.10.100

Pinging 192.168.10.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=2ms TTL=126

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=12ms TTL=126

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=12ms TTL=126

Reply from 192.168.10.100: bytes=32 time=12ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 9ms

C:\>tracert 192.168.10.100

Tracing route to 192.168.10.100 over a maximum of 30 hops:

1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.20.1

2 2 ms 10 ms 13 ms 192.168.100.1

3 12 ms 14 ms 12 ms 192.168.10.100

Trace complete.